| Согласовано _______________ (подпись) "___" __________2024 г. | Утверждаю Генеральный директор _________________ Эзел Агаоглу (подпись) "___" _________ 2024 г. |
| --- | --- |

Инструкция

по охране труда при работах по наряду-допуску

№ 042

4.1	Общие положения

4.1.1	Запрещается выполнение работ повышенной опасности без 	своевременно и полностью оформленного наряда - допуска, без 	соответствующей подготовки рабочих мест и необходимого 	инструктажа и обучения рабочих мерам безопасности.

4.1.2	Работы повышенной опасности проводятся не менее чем двумя работниками с оформлением наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности.

4.1.3 Длительность смены при производстве работ повышенной опасности не должна превышать 8 часов. Продление наряда-допуска на работы повышенной опасности разрешается на срок не более 5-ти дней.

К работам повышенной опасности, на производство которых требуется выдача  наряда - 	допуска, относятся:

      - Работы на высоте свыше 2 метра.  Наряд- допуск  Приложение №1

      - Работы на крыше, не имеющей ограждения безопасности.   Наряд- 	допуск  Приложение № 1.

      - Доступ на крышу (без права производства работ)  Допуск - Приложение 	№ 2.

      - Газоопасные работы. Наряд-допуск на проведение газоопасных работ, 	работ 	в колодцах и емкостях. Приложение №3

      - Производство работ внутри оборудования, емкости, закрытого пространства. Наряд-допуск. Приложение № 4

      - Все работы с взрывоопасными материалами и газами. Наряд- допуск  	Приложение № 5

      - Наладка, испытание систем технологического оборудования, агрегатов и 	аппаратов, работающих под давлением. Наряд- допуск  Приложение №5.

      - Пневматическое испытание санитарно- технических систем давлением 	более 10 атм. Наряд- допуск Приложение № 5

      - Заполнение систем трубопроводов, холодильников аммиаком и 	фреоном. Наряд- допуск Приложение № 5

      - Осуществление текущего ремонта демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно - монтажных работ на работающем производственном участке. Наряд- допуск Приложение № 5

      - Работа, выполняемая краном на расстоянии ближе 30 метров от линии 	электропередач, а также в охранных зонах ЛЭП. Наряд-допуск-Приложение № 6

      - Рытье  траншеи и выемок глубиной более 0,4 -х метра. Наряд- допуск  	Приложение № 7

      - Монтаж/демонтаж оборудования на высоте более 1 м и монтаж 	трубопроводов, воздуховодов на высоте более 2 метров. Наряд- допуск -  Приложение № 8.

      - Тушение пожара на энергетическом объекте, оборудовании, 	электроустановке (выдается главным энергетиком или лицом, его  	замещающим пожарной охране объекта или пожарной охране 	Самаркандского гарнизона). Наряд- допуск - Приложение №9

      - Работа в электроустановках.  Наряд- допуск - Приложение №10.Наряд 	регистрируется и хранится в службе главного энергетика.

      - Огневые работы: газоэлектросварка, резка, пайка, применение открытого 	огня).  Наряд- допуск  - Приложение №11.

      - Форма наряда-допуска для производства работ повышенной опасности для подрядной организации указана в Приложении №12 (образец заполнения приложен к настоящей инструкции).

    - Любые ремонтные, монтажные, наладочные, работы по проведению фумигации, строительные работы в цехах и на территории  ООО «CCI Samarkand Limited» являются для подрядных (сервисных) организаций работами повышенной опасности.

5. Лица, ответственные за безопасное производство работ, и их обязанности

5.1 Лицами, ответственными за правильную организацию и безопасное производство работ повышенной опасности, являются: выдающий наряд-допуск, допускающий к работе по нарядам-допускам, руководитель работ, исполнители работ (члены бригады).

5.2 Наряд-допуск выдается до начала производства работ повышенной опасности. Перечень должностей, имеющих право выдачи нарядов-допусков, утверждается приказом руководителя Компании или согласно должностной инструкции.

5.3 Длительность смены при производстве работ повышенной опасности не должна превышать 8 часов.

5.4 Продление наряда-допуска на работы повышенной опасности разрешается на срок не более 5-ти дней.

5.5 Форма наряда-допуска для производства работ повышенной опасности для подрядной организации (Приложение №12) может оформляться на любые виды работ повышенной опасности, кроме работ в высокотемпературном режиме и работ в электроустановках (разрешение на данные виды работ оформляются отдельными нарядами-допусками).

5.6 Форма наряда-допуска для производства работ повышенной опасности для подрядной организации (Приложение №12)применяется во всех случаях при необходимости проведения работ повышенной опасности, кроме работ, проводимых в соответствие с плановыми техобслуживаниями, согласно технологических карт и тех.графиков

| № п/п | Ответственными за безопасность работ являются: | Зона ответственности: |
| --- | --- | --- |
| 01. | Лицо, выдающее наряд (руководители подразделений или иные лица, уполномоченные приказом руководителя предприятия на выдачу нарядов-допусков, или в соответствии с Должностными инструкциями) | - несет ответственность за необходимость и возможность производства работ, правильность и полноту указанных в наряде мер безопасности, достаточность квалификации лиц, включенных в состав бригады; - обязано осуществлять контроль за выполнением ответственным руководителем работ мероприятий по обеспечению безопасности труда. |
| 02. | Руководитель работ (ответственное лицо из числа инженерно-технических работников, специалистов и руководителей - ответственные лица по подразделениям, участкам / бригадир, ответственное лицо со стороны подрядчика) | Перед началом работ Руководитель работ должен: - проверить удостоверения и квалификации рабочих; - ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ; - провести с ними целевой инструктаж по охране труда с оформлением записи в наряде-допуске; - во время проведения работ следить за безопасностью производства и остановить работы в случае опасности; - по окончании работы организовать уборку, ограждение рабочего места и вывод бригады с места работы. - несет ответственность за правильное выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасности производства работ; - обязан лично проинструктировать исполнителей работ в соответствии с содержанием наряда-допуска, должен все время находиться на месте проведения работ и наблюдать за работающими, либо возложить эту обязанность на ответственного исполнителя работ, при этом лично осуществлять периодический надзор за выполнением работ - несет ответственность за техническое руководство работой и за соблюдение работающими (в процессе работы) мер безопасности согласно правилам и указаниям в наряде-допуске; - при проведении работ повышенной опасности связанных/повлекших отключение элементов систем пожарной безопасности 1) перед началом проведения работ обязан согласовать с инспектором по ПБ и ГЗ и Службой Безопасности отключение элементов систем пожарной безопасности 2) обеспечивает постоянное присутствие не менее одного члена бригады в качестве наблюдающего в зоне проведения работ на весь период отключения элементов систем пожарной безопасности 3) по окончанию работ обязан проинформировать инспектора по ПБ и ГЗ о возможности включении элементов систем пожарной безопасности. |
| 03. | Лицо, допускающее к работе (ответственное лицо, руководитель подразделения, где проводятся работы / Представитель действующего производства или ответственного за помещение / Представитель смежного помещения) | - несет ответственность за охрану труда и безопасность производственных процессов на конкретной территории (участке/цехе/мастерской и т.д.). |
| 04. | Представитель инженерного (технического) отдела (из числа специалистов, инженеров инженерного (технического) отдела) | - При получении информации о проведении работ повышенной опасности оценивает необходимость и объем производимых отключений элементов систем подачи электроэнергии, пара, сжатого воздуха и т.п., информирует заинтересованных лиц о переключениях и согласовывает время начала выполнения работ. - несет ответственность за соблюдение процедуры LOTOTO (убеждается, что необходимые системы отключены и можно приступать к работам без риска несанкционированного включения). - Согласовывает наряды-допуски/общие наряды-допуски на работы повышенной опасности в части достаточности разработанных мероприятий по соблюдению требований ПБ, ГЗ при производстве работ. |
| 05. | Представитель отдела инициатора. | - вправе потребовать от Подрядчика устранения с территории Заказчика без права возвращения любого работника Подрядчика, допустившего нарушения требований охраны труда, пожарной, экологической безопасности, а также за нарушения Правил внутреннего трудового распорядка и пропускного режима, установленного на территории Компании. - Несет ответственность за правильность отключения ремонтируемого участка от энергоносителей, выдачу указаний ответственному исполнителю работ о том, какое оборудование находится под давлением, высокой температурой, взрывоопасно и т.п. - Отвечает за объем и типы работ, указываемых представителями подрядных организацией в ППР и согласования ППР со смежными отделами – ОТ, ПБ, Инженерный отдел. |
|  | Инженер по ОТ и ТБ / Служба безопасности | - при получении информации о проведении работ повышенной опасности оценивает необходимость и объем производимых отключений элементов систем пожарной безопасности, информирует заинтересованных лиц в соотвествии с инструкцией -согласовывает время начала выполнения работ -при получении информации об окончании проведения работ производит включение элементов систем пожарной безопасности, информирует заинтересованных лиц в соответствие с инструкцией |
| 08. | Инженер по От и ТБ | - регистрирует наряд-допуск в журнале регистрации нарядов-допусков (если работы производятся не по акту-допуску). - Имеет право проводить выборочную проверку качества проведения целевого инструктажа исполнителям. - Согласовывает наряды-допуски/общие наряды-допуски на работы повышенной опасности и несет ответственность в части достаточности разработанных мероприятий по соблюдению требований ОТ при производстве работ. - |
| 09. | Члены бригады (исполнители работ) | - несут ответственность за безопасное выполнение работ. Каждый член бригады должен выполнять: - указания ответственного Руководителя работ; - требования инструкций по охране труда по профессии и по видам работ, к которым он допущен; - лично производить осмотр выданных инструментов, СИЗ до и после каждого их использования. |

5.3 Лицо, выдавшее наряд-допуск, назначает допускающего(их) к работе и несет ответственность за инструктаж и безопасность производства работ, правильность и полноту указанных в наряде-допуске мер безопасности и соответствие квалификации исполнителей порученной работе.

5.4 Выдающий наряд-допуск знакомит допускающего к работе по нарядам-допускам (далее допускающий к работе) с мерами безопасности, предусмотренными нарядом-допуском, осуществляет контроль за их исполнением.

5.5 При проведении работ в несколько смен на все время действия наряда-допуска назначается несколько допускающих к работе в соответствии с количеством смен.

5.6 Допускающими к работе могут быть:

руководители, специалисты цехов-заказчиков (ИТР-ответственные лица);

руководители, специалисты подрядных (сервисных) организаций, выполняющих работы на объекте Заказчика.

5.7 Производителями работ могут быть:

специалисты технологической, механической, электрической и энергетической служб организации;

специалисты подрядных (сервисных) организаций, специалисты организаций, выполняющих работы на объекте Заказчика.

5.8 При производстве работ в несколько смен на все время действия наряда-допуска назначается несколько производителей работ в соответствии с количеством смен.

5.9 Производитель (руководитель) работ перед началом работы обязан проинструктировать бригаду(ы) о мерах безопасности на рабочем месте. Проведение инструктажа оформляется по образцу, указанному в приложении к наряду-допуску.

При изменении состава бригады производитель (руководитель) работ обязан проинструктировать рабочих, вновь введенных в бригаду.

5.10  Производитель (руководитель) работ несет ответственность за полноту инструктажа по промышленной безопасности, за соблюдение мер безопасности, правильность использования спецодежды и средств индивидуальной защиты и исправность технических средств безопасности труда.

5.11 Исполнители (члены бригады) несут ответственность за соблюдение требований по промышленной безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, за правильное использование спецодежды и средств индивидуальной защиты, а также за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

В случае замены производителя работ или допускающего к работе фамилии вновь назначенных производителя работ и допускающего к работе должны быть внесены в соответствующие графы наряда-допуска.

5. Оформление наряда-допуска на работы повышенной опасности

Перед началом работ внутри предприятия:

  - Перед началом производства работ повышенной опасности ответственному руководителю работ (из числа ИТР-ответственных за технику безопасности в своем подразделении)  необходимо оформить наряд-допуск на проведение опасных работ в соответствии с распоряжением руководителя подразделения или лица, отдающего распоряжение.

Наряд-допуск выписывается в двух  экземплярах.

5.1.1 Руководителю работ ознакомить бригаду исполнителей с мероприятиями по безопасности производства работ и провести инструктаж с отметкой в наряде-допуске

5.1.2 Руководителю работ выполнить все организационные и технические мероприятия, перечислить в наряде-допуске меры безопасности.

5.1.3 Руководителю работ Получить разрешение на начало работ у ответственного за охрану труда и безопасность производственных процессов на конкретной территории (руководитель подразделения,  где проводятся работы).

5.1.4 При выполнении работ на высоте в случае необходимости отключения 	пожарной сигнализации наряд подписывается работником пожарной службы, который отключает сигнализацию и включает после завершения работ.

5.1.5 Ответственный руководитель работ  должен зарегистрировать наряд-допуск  в Журнале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ в зонах действия опасных производственных факторов, который находится у инженера по ОТ и ТБ (наряды-допуски на огневые работы могут регистрироваться также в Службе безопасности) - Приложение № 11 и на работы в электроустановках (регистрируется в Службе Главного энергетика/инженерный (технический) отдел)  Приложение № 10.

5.2 Работы прекратить, наряд-допуск закрыть, если:

5.2.1 Был изменен объем и характер работ, что вызвало изменение условий выполнения работ.

5.2.2 Обнаружено несоответствие фактического состояния производства работ требованиям безопасности, предусмотренными нарядом-допуском.

5.2.3 Был изменен состав бригады.

5.3 После окончания работ:

5.3.1 По окончании всех работ производитель работ обязан предъявить место проведения работ ответственному за охрану труда и безопасность производственных процессов на конкретной территории (руководитель подразделения,  где проводились работы), и получить отметки лица, отвечающего за ведение работ после того, как они были закончены в наряде-допуске о сдаче/приемке места проведения работ.

    - В то время, когда на фабрике отсутствуют инженер по ОТ и ТБ  (вечерние и

ночные смены, выходные и праздничные дни) регистрация нарядов - допусков допускается на следующий день. Ответственными руководителями работ в вечерние и ночные смены, выходные и праздничные дни могут являться Начальники смен Службы безопасности, в соответствии с Приказом руководителя предприятия.

В случае, когда наряд-допуск на выполнение работ на территории СП ООО "CCI Samarkand Limited” выдается представителям подрядной организации, регистрацию наряда-допуска в журнале осуществляет уполномоченный представитель СП ООО "CCI Samarkand Limited” ответственное лицо подразделения, к которому пришла подрядная организация или подразделения, на территории которого проводятся работы.

- Работы по акту-допуску

6.1 Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящие здания, сооружения и оборудование, а также участки, расположенные вне действующих цехов, выделенные для выполнения на них ремонтных работ силами подрядной (сервисной) организации, должны быть выведены из эксплуатации и переданы последней по акту-допуску для производства ремонтных, строительных и монтажных работ на территории действующего предприятия (цеха, участка) – Приложение №13

6.2 В этом случае выдачу наряда-допуска в соответствии с требованиями настоящего положения осуществляет подрядная организация.

6.3 Если через участок, выделенный для производства ремонтных работ повышенной опасности, проходят действующие токопроводы, газопроводы, теплопроводы, расплавопроводы, кислотопроводы или другие действующие коммуникации, а также работают технологические грузоподъемные краны, то объект не может быть передан подрядной организации по акту.

6.4 При выполнении работ на объекте, принятом по акту, ответственность за правильность и полноту выполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске, несут работники подрядной (сервисной) организации, выполнившие эти мероприятия.

6.5  Наряд-допуски на работы, на которые не разработаны ППР/ТК (если это не противоречит требованиям законодательства), в обязательном порядке согласуются с представителями Заказчика(ответственные за помещение, в которых производятся данные работы, инженер по ОТ и ТБ, Представителем отдела-инициатора договора).

- Ссылки

  - Типовое положение по организации работ по охране труда

  - Положение о разработке инструкций по охране труда.

  - Справочник по технике безопасности.

  - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

  - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- Приложения

  - Наряд-допуск к работам на высоте. Приложение №1

  - Разрешение для доступа на крышу. Приложение №2

  - Наряд-допуск на проведение газоопасных работ, работ в колодцах , емкостях. Приложение № 3

  - Наряд –допуск на производство работ внутри оборудования , емкости, закрытого пространства. Приложение № 4

  - Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности. Приложение № 5

  - Наряд-допуск на производство работ краном вблизи воздушной линии электропередач. Приложение № 6

  - Разрешение на производство земляных работ. Приложение № 7

  - Наряд-допуск на монтаж / демонтаж оборудования, трубопроводов, воздуховодов. Приложение №8

  - Допуск на проведение тушения пожара энергетического объекта, электрооборудования, электроустановки. Приложение № 9

  - Наряд-допуск для работ в электроустановках. Приложение № 10

  - Разрешение на работу в высокотемпературном режиме. Приложение № 11

  - Наряд-допуск для производства работ повышенной опасности для подрядной организации. Приложение №12

  - Акт-допуск для производства работ подрядчиками на территории Компании. Приложение №13.

РАЗРАБОТАНО:

Инженер по ТБ и ОТ									Р. Р. Янова